4.5. Результаты ревизии КРУ, КРЭ

| №№ п.п. | №№ скв. | Выявленные разрушения после сезона отбора газа 2025-2026 гг. |
| --- | --- | --- |
| ГСП – 1 |  |  |
| 1 | 31 | Эрозионный износ: втулки - 20% |
| 2 | 37 | Эрозионный износ: втулки - 70%; штока - 45%; тарели - 5% |
| 3 | 40 | Эрозионный износ:втулки - 15% |
| 4 | 49 | Эрозионный износ: втулки - 25% |
| 5 | 50 | Эрозионный износ: втулки - 10% |
| 6 | 57 | Эрозионный износ: втулки - 5%; тарели - 25% |
| 7 | 67 | Эрозионный износ: втулки - 80%; штока - 20%; тарели - 30% |
| 8 | 68 | Эрозионный износ: втулки - 100%; штока - 100%; тарели - 10% |
| 9 | 69 | Эрозионный износ: втулки - 85%; упора - 35%; штока - 80%; тарели - 90% |
| 10 | 38 | Эрозионный износ: втулки - 60%; штока - 90%; тарели - 40% |
| 11 | 56 | Эрозионный износ: упора - 40%; штока - 90%; поршня нижнего- 40% |
| 12 | 63 | Эрозионный износ: втулки - 70%; штока - 20%; тарели - 20% |
| ГСП – 2 |  |  |
| 1 | 215 | Эрозионный износ: проставки - 40%; седла - 20%; упора - 30%; тарели - 30% |
| 2 | 100 | Эрозионный износ: проставки - 40%; тарели - 30% |
| 3 | 176 | Эрозионный износ: проставки - 40%; поршня - 20%; тарели - 40% |
| 4 | 204 | Эрозионный износ: проставки - 20%; упора - 30%; тарели - 10% |
| 5 | 88 | Эрозионный износ: упора - 40% |
| 6 | 169 | Эрозионный износ: проставки - 20%; поршня - 30%; тарели - 30% |
| 7 | 84 | Эрозионный износ: проставки - 30%;тарели - 40% |
| 8 | 258 | Эрозионный износ: проставки - 30%;тарели - 20% |
| 9 | 178 | Эрозионный износ: проставки - 20%;тарели - 30% |
| 10 | 82 | Эрозионный износ: проставки - 20%;тарели - 30% |
| 11 | 166 | Эрозионный износ: проставки - 20%; седла - 30%; тарели - 50%; поршня - 30% |
| 12 | 216 | Эрозионный износ: проставки - 40%; седла - 20%; тарели - 30% |
| 13 | 89 | Эрозионный износ: проставки - 30%; тарели - 30% |
| 14 | 76 | Эрозионный износ: проставки - 30%; тарели - 30% |
| 15 | 101 | Эрозионный износ: проставки - 20%; тарели - 30%; поршня - 20% |
| 16 | 205 | Эрозионный износ: проставки - 20%; седла - 20%; тарели - 20% |
| 17 | 95 | Эрозионный износ: проставки - 30%; тарели - 30% |
| 18 | 79 | Эрозионный износ: проставки - 30%; седла - 20%; тарели - 30% |
| 19 | 74 | Эрозионный износ: проставки - 30%; поршня - 20%; тарели - 30%; упора - 30% |
| 20 | 96 | Эрозионный износ: проставки - 20%; тарели - 40% |
| ГСП – 3 |  |  |
| 1 | 186 | Эрозионный износ: тарели - 40%; проставки - 10%; поршня - 20% |
| 2 | 184 | Эрозионный износ: тарели - 20%; проставки - 20%; поршня - 20% |
| 3 | 226 | Эрозионный износ: тарели - 20%; проставки - 20%; седла - 20% |
| 4 | 182 | Эрозионный износ: тарели - 40%; проставки - 10%; упора - 50% |
| 5 | 297 | Эрозионный износ: тарели - 20%; проставки - 20%; поршня - 20% |
| 6 | 187 | Эрозионный износ: тарели - 40%; проставки - 20%; седла - 30% |
| 7 | 302 | Эрозионный износ: тарели - 30%; проставки - 20% |
| 8 | 190 | Эрозионный износ: тарели - 20%; проставки - 50%; поршня - 20% |
| 9 | 200 | Эрозионный износ: тарели - 20%; проставки - 10% |
| 10 | 220 | Эрозионный износ: тарели - 30%; проставки - 30%; поршня - 40%; седла - 40% |
| 11 | 193 | Эрозионный износ: тарели - 20%; проставки - 20%; поршня - 20% |
| 12 | 233 | Эрозионный износ: тарели - 40%; проставки - 20%; поршня - 20%; седла - 20% |
| ГСП – 4 |  |  |
| 1 | 413 | Эрозионный износ: проставки - 100%; тарели - 50%; нижнего поршня - 50%; штока - 50%; седла - 50% |
| 2 | 413 | Эрозионный износ: проставки - 100%; тарели - 50%; нижнего поршня - 50%; штока - 50%; седла - 50% |
| 3 | 241 | Эрозионный износ: проставки - 100%; тарели - 50% |
| 4 | 173 | Эрозионный износ: проставки - тарели - 50% |
| ГСП – 5 |  |  |
| 1 | 296 | Эрозионный износ: проставки - 100%; тарели - 30%; штока - 50% |
| 2 | 304 | Эрозионный износ: тарели - 50% |
| 3 | 218 | Эрозионный износ: проставки - 100%; тарели - 70%; седла - 50% |
| 4 | 300 | Эрозионный износ: седла - 10% |
| ГСП – 8 |  |  |
| 1 | 417 | Эрозионный износ: проставки - 50% |
| 2 | 433 | Эрозионный износ: проставки - 100%; упора - 50%; нижнего поршня - 40%; перфорации внутри корпуса |
| 3 | 437 | Эрозионный износ: проставки - 50%; щел.упор заменён (потеря геометрии); незначительный износ нижнего поршня |
| 4 | 438 | Эрозионный износ: проставки - 50%; незначительный износ тарели и седла |
| ГСП – 9 |  |  |
| 1 | 500 | Эрозионный износ: седла - 50% |
| 2 | 501 | Эрозионный износ: седла - 90%; корпуса - 55% |
| 3 | 502 | Эрозионный износ: седла - 90%; корпуса - 50% |
| 4 | 505 | Эрозионный износ: седла - 100%; корпуса - 50%; втулки - 50% При ГДИ с породоуловителем выявлено пескопроявление |
| 5 | 514 | При ГДИ с породоуловителем выявлено пескопроявление |
| 6 | 516 | Эрозионный износ: седла - 80%; корпуса - 50% |
| 7 | 517 | Эрозионный износ: седла - 70%; корпуса - 60% |
| 8 | 518 | Эрозионный износ: седла - 40%; корпуса - 55%; втулки - 30%; обоймы - 90% При ГДИ с породоуловителем выявлено пескопроявление |
| 9 | 520 | Эрозионный износ: седла - 80%; втулки - 80% |
| 10 | 523 | Эрозионный износ: седла - 100%; корпуса - 50%; втулки - 40% При ГДИ с породоуловителем выявлено пескопроявление |
| 11 | 537 | Эрозионный износ: седла - 90%; корпуса - 50% |
| 12 | 541 | Эрозионный износ: седла - 100%; корпуса - 50%; втулки - 80%; обоймы - 80% |
| 13 | 543 | Эрозионный износ: седла - 100%; корпуса - 50% |